PROJECT REQUIREMENTS DOCUMENT — v3.0

Sery & Leduc (2022) 실험 데이터 완전 통합 | 수소 탱크→바퀴 물리 원리 명세

수소 연료전지 차량
완전 물리 기반 시뮬레이터
& SAC 강화학습 EMS
비교 플랫폼

H₂ Tank(700 bar) → Regulator → PEMFC Stack → BoP →
DC Bus → Battery/SC → Inverter → PMSM → Gearbox → Wheel

문서 버전:  PRD v3.0 — 수소 탱크~바퀴 완전 물리 원리 + 시나리오 설계 통합

핵심 목표:  1회 수소 충전 최대 주행 거리 달성 (시내 5h/10h + 고속 5h/10h)

RL 제어 범위:  H₂ 탱크~배터리 EMS만 제어 (주행 속도·경로 완전 고정)

비교 구조:  규칙 기반 EMS vs SAC EMS × 4개 시나리오 = 8 인스턴스 동시 실행

물리 모델:  수소 탱크→감압기→PEMFC→BoP→DC버스→배터리/SC→인버터→PMSM→바퀴

실험 근거:  Sery & Leduc, Int. J. Engine Research, 2022, 23(5), pp.709–720

참조 차종:  현대 넥쏘 (700 bar × 3탱크, 6.33 kg H₂, 82 kWe sys, η_max=66.8%)

# 목  차

1  프로젝트 개요 및 핵심 목표	4

2  실험 데이터 기반 모델 보정 근거 (Sery & Leduc 2022)	6

3  수소 연료전지 차량 완전 물리 원리 및 모델	9

3.1  수소 고압 탱크 (700 bar 저장 → 감압 공급)	9

3.2  PEMFC 스택 전기화학 모델	11

3.3  BoP 상세 모델 (압축기·냉각·12V 부하)	14

3.4  DC 버스 및 전력 분배 구조	15

3.5  리튬이온 배터리 모델 (2RC ECM + SOH 열화)	16

3.6  슈퍼커패시터 모델	18

3.7  3상 인버터 및 PMSM 구동 모터 (d-q 모델)	19

3.8  기어박스·차동 장치 및 휠 동역학	21

3.9  회생 제동 에너지 회수 모델	22

3.10  열관리 시스템 (TMS)	23

3.11  DWT 부하 분해기	24

4  에너지 흐름 경로 전체 명세	25

5  시나리오 설계 (시내 vs 고속 × 5h / 10h)	27

6  강화학습 EMS 설계 (SAC)	31

7  병렬 비교 플랫폼 설계	36

8  소프트웨어 아키텍처	38

9  구현 로드맵 및 성공 기준	40

부록 A  논문 실험 수치 원본 참조표	42

부록 B  시나리오별 수소 소비 계산	43

부록 C  전체 물리 수식 참조표	44

# 1. 프로젝트 개요 및 핵심 목표

## 1.1 프로젝트 정의

본 프로젝트는 현대 넥쏘 기반 수소 연료전지 하이브리드 전기차(FCHEV)의 에너지 흐름을 수소 탱크(700 bar 고압 저장)에서 구동 모터를 거쳐 바퀴에 힘이 전달되기까지의 전 과정을 물리 법칙 수준으로 재현하는 시뮬레이터를 구축한다. 이를 기반으로 규칙 기반 EMS(현행 차량 수준)와 SAC 강화학습 EMS를 완전히 동일한 주행 조건 아래 병렬 실행하여 1회 수소 충전 주행 가능 거리를 정량 비교한다.

강화학습 에이전트의 제어 대상은 수소 탱크에서 배터리에 이르는 에너지 관리 경로에 한정된다. 주행 속도 프로파일, 운전 경로, 가감속 패턴은 완전히 고정되어 두 시뮬레이터가 동일한 값을 공유한다. 따라서 비교 결과는 순수하게 파워트레인 에너지 관리 전략의 차이만을 반영한다.

핵심 성능 지표 (KPI) 주 지표: 1 kg H₂ 당 주행 가능 거리 [km/kg H₂] — 동일 주행 프로파일 기준 부 지표: 연료전지 SOH 감소율 [%/10,000 km] ¦ 배터리 SOH 감소율 부 지표: 연료전지 평균 효율 [%] ¦ SOC 안정성 [표준편차] ¦ FC 전력 구배 RMS [kW/s]

## 1.2 핵심 설계 원칙

강화학습 에이전트가 절대 제어할 수 없는 항목 ① 주행 속도 프로파일 v(t) — 외부 CSV, 읽기 전용 ② 가속도 a(t) — v(t)의 수치 미분, 자동 계산 ③ 주행 경로 / 도로 경사 θ(t) — 외부 경로 데이터, 읽기 전용 ④ L0~L2 계층 제어기 파라미터 (인버터·모터·컨버터) ⑤ 슈퍼커패시터 순간 전력 — DWT 전처리 자동 결정 ⑥ BoP 전력 소비 — FC 출력의 함수로 자동 계산

에이전트의 유일한 제어 변수 P_fc*(t) [kWe]: 연료전지 출력 기준값 ∈ [5, 82] kWe → P_bat = P_low − P_fc_net (배터리는 에너지 균형으로 자동 결정) → P_BoP = f(P_fc*) (BoP는 FC 출력 함수로 자동 계산) 이 하나의 연속 행동으로 수소 효율 전체가 결정된다

## 1.3 시나리오 개요

표 1-1. 4개 시나리오 × 2개 EMS = 8 시뮬레이션 인스턴스

| ID | 환경 | 사이클 | 시간 | 거리(예상) | H₂(예상) | 탱크 비율 | 핵심 검증 포인트 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | 시내 | UDDS | 5h | ~322 km | ~2.16 kg | 34% | FC 최대 효율점 운전 |
| B | 고속 | HWFET | 5h | ~380 km | ~2.74 kg | 43% | 압축기 BoP 최적화 |
| C | 시내 | UDDS | 10h | ~640 km | ~4.29 kg | 68% | 장시간 SOH 열화 |
| D | 고속 | HWFET | 10h | ~776 km | ~5.59 kg | 88% ⚠ | 10h 완주 가능 여부 |

# 2. 실험 데이터 기반 모델 보정 근거

본 PRD v3.0은 Sery & Leduc (2022)의 현대 넥쏘 실차 섀시 다이나모미터 실험 데이터를 시뮬레이터 파라미터의 직접 보정값으로 사용한다.

논문 정보 제목: Fuel Cell Behavior and Energy Balance on Board a Hyundai Nexo 저자: Jules Sery, Pierre Leduc (IFP Energies Nouvelles) 게재지: Int. J. Engine Research, 2022, 23(5), pp.709–720 ¦ DOI: 10.1177/14680874211059046

## 2.1 FC 시스템 효율 맵 (논문 그림 8)

표 2-1. 넥쏘 FC 시스템 정상 상태 효율 — 시뮬레이터 룩업 테이블

| P_fcs [kWe] | P_stack [kWe] | η_stack [%] | η_fcs [%] | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 8~10 | 9~11 | ~67.5 | 66.8 | 최대 효율점 — 전체 출력의 10% |
| 20 | 22 | ~66 | ~63 | 고효율 운전 구간 |
| 30 | 33 | ~64 | ~61 |  |
| 50 | 55 | ~60 | ~56 |  |
| 82 (정격) | 94 (정격) | 54.4 | 48.0 | 최대 정격 출력 |

## 2.2 BoP 전력 소비 (논문 그림 9)

표 2-2. BoP 정상 상태 전력 소비 실험 측정값

| 구성 요소 | 저부하 10 kWe | 중부하 50 kWe | 최대 82 kWe | 에너지 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전동 압축기 (e-Compressor) | ~0.5 kWe | ~4.0 kWe | 9.1 kWe | 2.5~3% / FC 생성 |
| 냉각 팬 (Cooling Fans) | ~0.2 kWe | ~0.2 kWe | 1.8 kWe | 고부하에서 급증 |
| 냉각수 펌프 | <0.2 kWe | <0.2 kWe | 0.6 kWe | 50 kWe 이하 무시 |
| 12V 보조 부하 (LDC) | ~0.273 kWe | ~0.273 kWe | ~0.273 kWe | 2~6% / FC 생성 |

## 2.3 주행 사이클별 수소 소비 실험값 (논문 그림 17)

표 2-3. 실험 측정 연료 소비량 — 시뮬레이터 검증 기준선

| 주행 사이클 | [kg/100km] | 거리 [km] | 시나리오 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| FTP-75 (UDDS) | 0.67 | 17.8 | A/C | 최저 소비 — 회생 제동 효과 |
| JC08 | 0.67 | 8.2 | A/C 참고 | FTP-75와 동일 수준 |
| HWFET | 0.72 | 16.5 | B/D | 고속 안정 순항 |
| WLTC @23°C | 0.92 | 23.3 | 참조 | 공인값 0.95 대비 3% 오차 |
| WLTC @10°C | 1.11 | 23.3 | 저온 | 23°C 대비 +21% |
| BAB130 | 1.24 | — | 참조 | 최고 소비 — 고속 동적 |
| 공전 (Idling) | 12.4 g/h | — | A/C 정차 | 그림 14 실측 |

## 2.4 차량 제원 (논문 Table 2)

표 2-4. 넥쏘 실험 차량 제원 — v3.0 적용값

| 파라미터 | 실험값 | 출처 및 비고 |
| --- | --- | --- |
| 차량 질량 m_v | 2,057 kg | Sery & Leduc Table 2 (테스트 인증값) |
| 로드로드 a | 178.7 N | Sery & Leduc Table 2 |
| 로드로드 b | 0.919 N/(km/h) | Sery & Leduc Table 2 |
| 로드로드 c | 0.04037 N/(km/h)² | Sery & Leduc Table 2 |
| 수소 탱크 | 3 × 52.2 L @ 700 bar | Sery & Leduc Figure 1 — 3개 탱크 |
| 수소 충전량 m_H₂_0 | 6.33 kg | 논문 명시 |
| 스택 정격 출력 | 94 kWe (stack) / 82 kWe (sys) | 실험 측정 |
| 스택 셀 수 N_cell | 440 | 논문 수식 (1) |
| 배터리 용량 | 1.56 kWh, 240 V, 6.5 Ah | Figure 1 |
| GS_tank 열 교환 계수 | 70 W/K | 그림 4 실험 보정 |
| 공전 수소 소비 | 12.4 g/h | 그림 14 실측 |
| 배터리 최대 회생 흡수 | 35 kWe | BAB130 실험 |
| 배터리 최대 방전 | 39 kWe | BAB130 실험 |

# 3. 수소 연료전지 차량 완전 물리 원리 및 모델

본 장은 수소가 탱크에 저장된 시점부터 감압기→PEMFC 스택→전력 전자 장치→모터→기어박스→바퀴까지 동력이 전달되는 전 과정의 물리 원리와 수식을 명세한다. 배터리 충전 경로(회생 제동 + FC 잉여 전력)도 함께 기술한다.

## 3.1 수소 고압 탱크 (700 bar 저장 → 감압 공급)

### 3.1.1 물리 원리

3개의 타입 IV 탄소섬유 강화 복합재(CFRP) 탱크에 700 bar(70 MPa) 고압으로 수소를 저장한다. 수소는 700 bar에서 이상 기체 거동에서 크게 벗어나므로 실기체 상태 방정식(Abel-Noble)을 적용한다. 탱크에서 연료전지로 수소가 공급될 때 감압에 따른 온도 강하가 발생하며, 이 열역학 거동은 Sery & Leduc (2022)의 실험 보정 모델로 재현한다.

### 3.1.2 실기체 상태 방정식

P = ρ·R·T / (1 − b·ρ)          Abel-Noble 실기체 (700 bar 적합)   (3.1)

P·V_tank = Z·m_H₂·r·T           압축인자 Z 포함 일반형   (3.2)

Z, c_p, c_v는 CoolProp 라이브러리로 계산한다(논문 동일 방법). van der Waals 상수: a = 0.2476 Pa·m⁶/mol², b = 2.661×10⁻⁵ m³/mol.

### 3.1.3 탱크 열역학 모델 (Sery & Leduc 수식 2~3)

m_H₂·c_v·dT_tank/dt = ṁ_H₂·(c_p−c_v)·T_tank + GS_tank·(T₁−T_tank)   (3.3)

dm_H₂/dt = −ṁ_H₂_out              탱크 질량 감소   (3.4)

GS_tank = 70 W/K (Sery & Leduc 그림 4 실험 보정값). T₁은 탱크 외피 온도. ODE 수치 적분: SciPy Runge-Kutta.

### 3.1.4 2단계 압력 조절기

탱크 출구(~700 bar) → 1차 조절기(1.5 bar) → 2차 조절기(P_anode = 1.0~1.6 bar). 각 단계 에너지 손실 ~1%, 수소 누설 없음으로 모델링. P_tank < 10 bar 시 Shutdown 플래그 발생.

표 3-1. 수소 탱크 모델 파라미터

| 파라미터 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 탱크 수 | 3개 | 타입 IV CFRP |
| 총 부피 V_tank | 156.6 L (0.1566 m³) | 52.2 L × 3 |
| 충전 압력 | 700 bar (70 MPa) |  |
| 충전 수소 질량 | 6.33 kg | m_H₂_0 |
| GS_tank | 70 W/K | Sery & Leduc 실험 보정 |
| P_anode 범위 | 1.0~1.6 bar | 전류 연동 |
| 운전 하한 | 10 bar | 이하 Shutdown |

## 3.2 PEMFC 스택 전기화학 모델

### 3.2.1 물리 원리 — 전기화학 반응

양성자 교환막 연료전지(PEMFC)는 H₂를 애노드에서 산화(H₂ → 2H⁺ + 2e⁻)하고 캐소드에서 O₂를 환원(½O₂ + 2H⁺ + 2e⁻ → H₂O)하여 전기를 생성한다. 생성된 전자(e⁻)가 외부 회로를 통해 흐르는 것이 전류이며, 이 전류가 모터를 구동하는 에너지의 원천이다.

### 3.2.2 단위 셀 출력 전압 — 극화 곡선

V_cell = E_Nernst − V_act − V_ohm − V_conc   (3.5)

E_Nernst = 1.229 − 8.5×10⁻⁴(T−298.15) + (RT/2F)·ln(P_H₂·P_O₂^0.5)  [V]   (3.6)

V_act = (RT/αF)·ln(I_fc/I_0)      Tafel 근사,  α=0.5,  I_0≈0.001 A/cm²   (3.7)

V_ohm = I_fc·(R_mem + R_contact)   R_mem = f(λ_mem, T, δ_mem=25 μm)   (3.8)

V_conc = −(RT/nF)·ln(1 − I_fc/I_lim)     한계 전류 밀도 I_lim   (3.9)

스택 전압 V_st = N_cell × V_cell, 스택 전력 P_stack = V_st × I_st. N_cell=440, A_cell=312 cm².

### 3.2.3 수소 소비 — 패러데이 법칙 (Sery & Leduc 수식 1)

ṁ_H₂ = I_st · N_cell · M_H₂ / (n·F·η_F)    [kg/s]   η_F≈0.98   (3.10)

n=2 (전자 2개/H₂ 분자), F=96,485 C/mol, M_H₂=2.016×10⁻³ kg/mol. 수소 이용률 λ_H₂ = ṁ_supply/ṁ_consumed ≥ 1.05 제약 매 스텝 적용.

### 3.2.4 FC 효율 — 실험 보정 룩업 테이블 (논문 그림 8)

η_fcs = P_fcs_net / (ṁ_H₂ × LHV_H₂). 최대 효율 66.8% @ 8~10 kWe. 단순 수식 대신 표 2-1 기반 2D 보간 테이블 적용.

### 3.2.5 막 수분화 상태

dλ_mem/dt = (Ṅ_prod − Ṅ_evap − Ṅ_EOD) / δ_mem       λ_mem ∈ [6, 14]   (3.11)

λ_mem < 6 → 막 건조(R_mem ×3), λ_mem > 14 → 플러딩(I_lim 급감). 양쪽 모두 SOH 열화 가속.

### 3.2.6 스택 열 모델

C_th_st·dT_st/dt = Q̇_gen − Q̇_cool − Q̇_loss   (3.12)

Q̇_gen = N_cell·I_st·(V_tn − V_cell)    V_tn = 1.482 V (열중립 전압)   (3.13)

목표 온도 T_st = 65~75°C. T_st > 85°C 시 σ₄ 열화 계수 ×5, T_st < 40°C 시 η_fc −15%.

### 3.2.7 FC 스택 SOH 열화 모델

dSOH_fc/dt = −(σ₁·|dP_fc/dt|² + σ₂·1_{P<P_idle} + σ₃·N_ss + σ₄·1_{T>85})   (3.14)

σ₁=1.8×10⁻¹⁶, σ₂=8.4×10⁻⁹ s⁻¹, σ₃=1.1×10⁻⁷/회, σ₄=2.0×10⁻⁸ s⁻¹. 계수는 10,000h 수명에서 SOH=0.773 기준으로 역산 보정.

표 3-2. PEMFC 스택 파라미터

| 파라미터 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| N_cell | 440 | Sery & Leduc 수식 (1) |
| A_cell | 312 cm² |  |
| P_stack 정격 | 94 kWe (실험) | Sery & Leduc |
| P_fcs 정격 | 82 kWe (실험) | Sery & Leduc |
| η_fcs_max | 66.8% @ 8~10 kWe | Sery & Leduc 그림 8 |
| η_fcs @정격 | 48.0% | Sery & Leduc 그림 8 |
| 막 두께 δ_mem | 25 μm | Nafion 212 |
| C_th_st | 3,200 J/K | 스택+냉각수 |
| T_st 목표 | 70°C ± 5°C |  |
| 과도 응답 0→90kWe | 760 ms | Sery & Leduc BAB130 |

## 3.3 BoP 상세 모델 (압축기·냉각·12V 부하)

### 3.3.1 물리 원리

FC 시스템은 스택 외에도 공기 공급·냉각·수소 순환 등의 보조 시스템(BoP)이 필요하며, 이들이 소비하는 전력이 시스템 효율 저하의 주된 원인이다. Sery & Leduc는 최대 부하에서 압축기 9.1 kWe, 팬 1.8 kWe, 펌프 0.6 kWe, 12V 부하 273 W를 실험으로 측정하였다.

### 3.3.2 전동 압축기 모델

P_comp = (ṁ_air·c_p·T_amb/η_comp)·[(P_cath/P_amb)^((γ−1)/γ) − 1]   (3.15)

ṁ_air = λ_air·N_cell·I_st·M_O₂ / (4·F·ξ_O₂)   ξ_O₂=0.21   (3.16)

c_p=1005 J/(kg·K), γ=1.4, η_comp=0.65~0.75. 실제 시뮬레이터에서는 Sery & Leduc 그림 9의 룩업 테이블을 사용한다.

### 3.3.3 FC 시스템 순출력

P_fcs_net = P_stack·η_dcdc_fc − P_comp − P_fans − P_pump − P_12V   (3.17)

P_12V = 273 W (고정). η_dcdc_fc = 0.97. 이 P_fcs_net이 DC 버스에 공급되는 실제 FC 전력이다.

## 3.4 DC 버스 및 전력 분배 구조

### 3.4.1 에너지 균형

P_fcs_net + P_bat + P_sc = P_inv + P_BOP + P_aux      [W]   (3.18)

P_aux ≈ 1.5 kW (공조·조명 등, 고정). V_bus = 300~400 V DC (넥쏘 Figure 1 기준). 버스 전압은 배터리 DC/DC PI 제어기가 안정화.

### 3.4.2 DC/DC 컨버터 효율

표 3-3. DC/DC 컨버터 효율 파라미터

| 컨버터 | 방향 | 효율 η | 비고 |
| --- | --- | --- | --- |
| FC 단방향 부스트 (BHDC) | FC→버스 | 0.96~0.98 | 부하율 40~90% |
| 배터리 양방향 (방전) | Bat→버스 | 0.96 |  |
| 배터리 양방향 (충전) | 버스→Bat | 0.97 |  |
| SC 양방향 | 양방향 | 0.98 | 고속 스위칭 |

## 3.5 리튬이온 배터리 모델 (2RC ECM + SOH 열화)

### 3.5.1 물리 원리 — 배터리가 받는 전력

배터리는 FC 잉여 전력과 회생 제동 전력 두 가지 경로로 충전된다. ① FC가 구동 요구보다 많이 생산할 때(저부하 구간) 잉여분이 배터리를 충전한다. ② 감속·제동 시 PMSM이 발전기로 전환되어 생성한 전력이 배터리를 충전한다.

### 3.5.2 2차 RC 등가 회로 (2RC-ECM)

V_bat = V_oc(SOC) − I_bat·R_0 − V_R1 − V_R2   (3.19)

dV_R1/dt = −V_R1/(R_1·C_1) + I_bat/C_1   (3.20)

dV_R2/dt = −V_R2/(R_2·C_2) + I_bat/C_2   (3.21)

SOC(t) = SOC_0 − (η_bat/Q_bat)·∫I_bat dt   (3.22)

V_oc(SOC): 룩업 테이블 (NMC811 OCV 곡선). R_0=0.10 Ω, R_1=0.05 Ω/C_1=1200 F, R_2=0.08 Ω/C_2=3000 F.

### 3.5.3 SOH 열화 — 사이클+캘린더 이중 모델

dSOH_bat/dt = −k_cyc·|I_bat|·f_stress/Q_nom − k_cal·exp(−E_a/RT_bat)   (3.23)

f_stress = (1+γ_DOD·(DOD−0.30)²)·(1+γ_C·(Crate−1)²)   (3.24)

k_cyc=9.6×10⁻⁶ A⁻¹, k_cal=3.0×10⁻⁷ s⁻¹, E_a=25 kJ/mol.

### 3.5.4 배터리 열 모델

C_th_bat·dT_bat/dt = I_bat²·R_0 − h_bat·A_bat·(T_bat−T_cool)   (3.25)

T_bat > 45°C 시 k_cyc ×3 (Sery & Leduc TMS 근거). 최대 방전 39 kWe, 최대 회생 흡수 35 kWe (논문 BAB130 실험).

표 3-4. 배터리 모델 파라미터 (넥쏘 Li-ion polymer)

| 파라미터 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| 용량 Q_bat | 1.56 kWh / 6.5 Ah | Sery & Leduc Figure 1 |
| 공칭 전압 | 240 V | Sery & Leduc Figure 1 |
| SOC 운전 범위 | [0.30, 0.90] |  |
| 최대 방전 | 39 kWe | Sery & Leduc BAB130 |
| 최대 회생 흡수 | 35 kWe | Sery & Leduc BAB130 |
| k_cyc | 9.6×10⁻⁶ A⁻¹ | PRD v1.0 유지 |

## 3.6 슈퍼커패시터 모델

### 3.6.1 물리 원리

슈퍼커패시터는 수 밀리초 단위의 과도 전력(급가속·급제동)을 흡수·방출하여 FC와 배터리를 과도 부하로부터 보호한다. DWT 전처리가 P_req의 고주파 성분 P_high를 자동으로 SC에 할당하므로 EMS 에이전트가 직접 제어하지 않는다.

V_sc = Q_sc/C_sc − I_sc·R_ESR   (3.26)

SOC_sc = (V_sc² − V_min²) / (V_max² − V_min²)   (3.27)

C_sc=22 F, V_max=370 V, V_min=185 V, R_ESR=0.3 mΩ.

## 3.7 3상 인버터 및 PMSM 구동 모터 (d-q 모델)

### 3.7.1 물리 원리 — DC 버스 전력이 바퀴 토크로 변환되는 과정

DC 버스의 전력은 다음 경로로 바퀴 구동력이 된다: DC 버스 → 3상 IGBT 인버터(DC→3상 AC) → PMSM 모터(전자기 토크 생성) → 기어박스(토크 증배) → 구동 바퀴(추진력). 회생 제동 시는 역방향: 바퀴 운동 에너지 → 모터(발전) → 인버터(정류) → DC 버스 → 배터리 충전.

### 3.7.2 인버터 손실 모델

P_inv_loss = f_sw·E_sw·I_rms + 3·I_rms²·R_DS_on/2   (3.28)

f_sw=10 kHz, η_inv=0.96~0.98 (룩업 테이블). 회생 제동 역방향 η_inv_regen=0.95.

### 3.7.3 PMSM d-q 축 전압 방정식

v_d = R_s·i_d + L_d·di_d/dt − ω_e·L_q·i_q   (3.29)

v_q = R_s·i_q + L_q·di_q/dt + ω_e·(L_d·i_d + ψ_pm)   (3.30)

### 3.7.4 전자기 토크 및 회전 동역학

T_em = (3/2)·p·[ψ_pm·i_q + (L_d−L_q)·i_d·i_q]   (3.31)

J·dω_m/dt = T_em − T_load − B·ω_m   (3.32)

p=4 (극쌍 수), J=0.05 kg·m², B=0.01 N·m·s/rad. 최대 출력 120 kW (연속) / 39 kWe 배터리 최대 지원. d-q 방정식은 0.1 ms 내부 루프로 수치 적분, 모터 효율 맵(2D 룩업)으로 보완.

표 3-5. PMSM 모터 파라미터

| 파라미터 | 수치 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 정격 출력 | 120 kW (연속) | 넥쏘 Figure 1 |
| 최대 토크 | 395 N·m | 저속 |
| 최대 속도 | 16,000 rpm | 약계자 |
| 고정자 R_s | 0.012 Ω |  |
| L_d | 0.18 mH |  |
| L_q | 0.34 mH | 돌극성 |
| ψ_pm | 0.082 Wb | Nd-Fe-B |
| 최대 효율 | 97% | 중부하 |

## 3.8 기어박스·차동 장치 및 휠 동역학

### 3.8.1 물리 원리 — 모터 토크가 바퀴 추진력으로 변환되는 과정

PMSM 출력축의 토크와 회전수는 단속 기어박스(감속비)와 차동 장치(좌우 바퀴 배분)를 통해 구동 바퀴로 전달된다. 타이어에서는 토크 T_wheel이 타이어 반경 r_t와 결합하여 지면 추진력 F_trac을 생성한다.

v(t)는 외부 고정 입력이므로, 모델은 주어진 v(t)에서 필요한 구동력과 소비 전력을 역방향으로 계산한다(backward vehicle model).

### 3.8.2 로드로드 방정식 (Sery & Leduc Table 2 실험 인증)

F_rl = a_rl + b_rl·v_kmh + c_rl·v_kmh²   (3.33)

F_trac = m_v·a + F_rl   (3.34)

P_wheel = F_trac·v_ms / η_drivetrain     η_drivetrain = 0.93   (3.35)

a_rl=178.7 N, b_rl=0.919 N/(km/h), c_rl=0.04037 N/(km/h)², m_v=2,057 kg (모두 Sery & Leduc Table 2). η_drivetrain = η_gearbox(0.97) × η_diff(0.96) = 0.93.

표 3-6. 차량 동역학 파라미터

| 파라미터 | 수치 | 출처 |
| --- | --- | --- |
| m_v | 2,057 kg | Sery & Leduc Table 2 |
| a_rl | 178.7 N | Sery & Leduc Table 2 |
| b_rl | 0.919 N/(km/h) | Sery & Leduc Table 2 |
| c_rl | 0.04037 N/(km/h)² | Sery & Leduc Table 2 |
| η_drivetrain | 0.93 | 기어박스+디퍼렌셜 |
| r_t | 0.346 m | 235/55R19 |

## 3.9 회생 제동 에너지 회수 모델

### 3.9.1 물리 원리 — 운동 에너지 → 배터리 전기 에너지

감속 또는 제동 시 PMSM이 발전기 모드로 전환된다. 바퀴의 운동 에너지가 모터 축을 역방향으로 돌려 3상 전력을 생성하고, 이 전력이 인버터에서 정류되어 DC 버스→배터리로 흐른다. 이것이 배터리가 충전되는 두 번째 경로이다.

P_regen = min(f_regen·|F_brake|·v_ms·η_motor_gen·η_inv_regen, 35 kWe)   (3.36)

f_regen ≤ 0.70 (승차감 제약). 35 kWe 상한 = Sery & Leduc BAB130 실험 측정. SC가 먼저 고속 흡수(SOC_sc < 0.95), 그 다음 배터리 충전(I_bat < I_chg_max). 시내 시나리오(A/C)에서 잦은 감속으로 회생량이 크고, 고속 시나리오(B/D)에서는 적다.

## 3.10 열관리 시스템 (TMS)

Q̇_cool = ṁ_cool·c_p_cool·(T_cool_out − T_cool_in)   (3.37)

Q̇_rad = U·A_rad·(T_cool − T_amb)     U = f(v, ṁ_cool)   (3.38)

TMS는 스택(65~75°C), 배터리(15~45°C)를 독립 냉각 루프로 제어한다. TMS는 RL 에이전트 제어 대상이 아니며, 규칙 기반 피드백 제어로 고정한다.

열 제약 위반 패널티 T_st > 85°C → σ₄ 열화 ×5 + η_fc 패널티 T_st < 40°C → η_fc −15% T_bat > 45°C → k_cyc ×3

## 3.11 DWT 부하 분해기

Daubechies-4(db4) 웨이블릿, 분해 레벨 J=3, 100 Hz 샘플링. 슬라이딩 윈도우 256 샘플(2.56초)로 P_req를 저주파(P_low)와 고주파(P_high)로 분해한다.

P_req(t) = P_low(t) + P_high(t)     P_low → EMS 에이전트,  P_high → SC 자동 할당   (3.39)

# 4. 에너지 흐름 경로 전체 명세

## 4.1 추진 방향 (방전 경로) — 수소에서 바퀴까지

표 4-1. 수소 탱크 → 바퀴 에너지 흐름 12단계

| 단계 | 구성 요소 | 물리 변환 | 수식 / 손실 / 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| ① | H₂ 탱크 (700 bar) | 화학 에너지 저장 | Abel-Noble EOS ¦ GS_tank=70 W/K (3.1)~(3.4) |
| ② | 2단 감압 조절기 | 700 bar → 1.0~1.6 bar | 에너지 손실 ~1% ¦ P_anode 조절 |
| ③ | PEMFC 스택 440셀 | H₂+O₂ → 전기+열+H₂O | 극화 곡선 V_cell ¦ η_fcs_max=66.8% (3.5)~(3.14) |
| ④ | 전동 압축기 | 공기 공급 (전력 소비) | P_comp 최대 9.1 kWe ¦ 수식 (3.15)~(3.16) |
| ⑤ | FC 단방향 DC/DC | FC 전압 → 버스 전압 | η=0.97 ¦ P_fcs_net 수식 (3.17) |
| ⑥ | 고전압 DC 버스 | 전력 분배 노드 | 에너지 균형 수식 (3.18) ¦ V_bus=300~400V |
| ⑦ | 배터리 양방향 DC/DC | 피크 보조 / 충전 | η_dis=0.96, η_chg=0.97 |
| ⑧ | SC 양방향 DC/DC | 과도 흡수 (DWT 자동) | η=0.98 ¦ P_high 자동 할당 |
| ⑨ | 3상 IGBT 인버터 | DC → 3상 AC | η=0.96~0.98 ¦ 손실 수식 (3.28) |
| ⑩ | PMSM 모터 | 전기 → 기계 토크 | d-q 모델 수식 (3.29)~(3.32) ¦ 최대 120 kW |
| ⑪ | 기어박스+차동 장치 | 토크 증배·배분 | η_dt=0.93 ¦ Sery & Leduc Table 2 |
| ⑫ | 구동 바퀴 | 기계력 → 차량 추진 | F_trac 수식 (3.33)~(3.35) |

## 4.2 배터리 충전 경로 — 전기가 배터리로 이전되는 두 가지 경로

배터리가 충전되는 경로는 정확히 두 가지가 있으며 이를 명확히 구분하는 것이 EMS 설계의 핵심이다.

표 4-2. 배터리 충전 경로 비교

| 경로 | 물리 흐름 | 발생 조건 | EMS 제어 방법 |
| --- | --- | --- | --- |
| 경로 1 FC 잉여 | FC 순출력 > 구동 요구 → 잉여분 → DC 버스 → 배터리 DC/DC → 배터리 | 저부하 구간 (시내 정차 후 출발 전) | SAC가 P_fc*를 높게 설정 → 잉여 전력 자동 충전 |
| 경로 2 회생 제동 | 바퀴 운동 에너지 → PMSM 발전 → 인버터 정류 → DC 버스 → 배터리 DC/DC → 배터리 | 감속·제동 시 (시내에서 빈번) | f_regen ≤ 0.70 고정 (EMS 제어 대상 아님) |

## 4.3 제어 계층 구조

표 4-3. 제어 계층 L0~L3

| 계층 | 제어 대상 | 시간 상수 | 담당 |
| --- | --- | --- | --- |
| L3 | EMS — FC/배터리 전력 분배 | 0.1~1 s | SAC 에이전트 또는 규칙 기반 (비교 대상) |
| L2 | DC 버스 전압 조절, 컨버터 듀티 | 1~10 ms | PI 전압 제어기 (고정) |
| L1 | 모터 d-q 전류 루프 (FOC) | 0.1~1 ms | FOC 전류 제어기 (고정) |
| L0 | IGBT 게이트 PWM (SVPWM) | < 0.1 ms | 모듈레이터 (고정) |

# 5. 시나리오 설계 (시내 vs 고속 × 5h / 10h)

## 5.1 시나리오 A — 시내 저속 5시간

표 5-1. 시나리오 A 상세 설정

| 항목 | 설정값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 기반 사이클 | FTP-75 / UDDS | Sery & Leduc 측정: 0.67 kg/100km |
| 사이클 길이 | 1,874초 (31.2분) | EPA 공식 |
| 사이클 거리 | 17.8 km | EPA 공식 |
| 평균 속도 | 34.1 km/h | FTP-75 |
| 총 주행 시간 | 5시간 = 18,000초 |  |
| 예상 거리 | ~322 km | 17.8 × ~18회 |
| 예상 H₂ 소비 | ~2.16 kg | 0.67 × 322 / 100 |
| 정차 비율 | 약 17% | FTP-75 특성 |
| 공전 소비 포함 | 12.4 g/h × 정차 시간 | Sery & Leduc 그림 14 |
| 환경 온도 | 23°C | k_temp = 1.00 |
| 탱크 잔량 (종료) | ~4.17 kg (66%) | 충분 |

시내 EMS 포인트: FC를 최대 효율점(8~10 kWe)에 유지, 회생 제동으로 배터리 적극 충전, 정차 중 FC 주기 가동 최소화.

## 5.2 시나리오 B — 고속도로 고속 5시간

표 5-2. 시나리오 B 상세 설정

| 항목 | 설정값 | 근거 |
| --- | --- | --- |
| 기반 사이클 | HWFET | Sery & Leduc 측정: 0.72 kg/100km |
| 사이클 길이 | 765초 (12.75분) | EPA 공식 |
| 사이클 거리 | 16.5 km | EPA 공식 |
| 평균 속도 | 77.7 km/h | HWFET |
| 총 주행 시간 | 5시간 = 18,000초 |  |
| 예상 거리 | ~380 km | 16.5 × ~23회 |
| 예상 H₂ 소비 | ~2.74 kg | 0.72 × 380 / 100 |
| 정차 비율 | 약 0.7% | 거의 없음 |
| 환경 온도 | 23°C | k_temp = 1.00 |
| 탱크 잔량 (종료) | ~3.59 kg (57%) | 충분 |

고속 EMS 포인트: 요구 출력 30~55 kWe에서 압축기 전력(~4~6 kWe) 최소화, 회생 기회 적어 배터리는 주로 피크 보조.

## 5.3 시나리오 C — 시내 저속 10시간

표 5-3. 시나리오 C 상세 설정

| 항목 | 설정값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기반 사이클 | FTP-75 / UDDS |  |
| 총 주행 시간 | 10시간 = 36,000초 |  |
| 사이클 반복 | ~19회 |  |
| 예상 거리 | ~640 km |  |
| 예상 H₂ 소비 | ~4.29 kg | 0.67 × 640 / 100 |
| 탱크 잔량 (종료) | ~2.04 kg (32%) | 충분한 여유 |
| SOH 주의 | 후반 8~10시간 | 장시간 FC 연속 운전 |

## 5.4 시나리오 D — 고속도로 고속 10시간

표 5-4. 시나리오 D 상세 설정

| 항목 | 설정값 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 기반 사이클 | HWFET |  |
| 총 주행 시간 | 10시간 = 36,000초 |  |
| 사이클 반복 | ~47회 |  |
| 예상 거리 | ~776 km |  |
| 예상 H₂ 소비 (규칙 기반) | ~5.59 kg | 0.72 × 776 / 100 |
| 탱크 잔량 (규칙 기반) | ~0.74 kg (12%) | ⚠️ 위험 수준 |
| 탱크 하한 도달 예상 | 약 9.5시간 (규칙) | SAC: 10h 완주 목표 |
| SAC 목표 소비율 | ~0.68 kg/100km | 5% 효율 개선 |
| SAC 예상 잔량 | ~1.06 kg (17%) | 안전 완주 |

시나리오 D — SAC 실질적 가치 최대 검증 포인트 규칙 기반 EMS: 탱크 잔량 0.74 kg(12%)으로 10h 완주 불확실 SAC EMS: 5% 효율 개선으로 잔량 1.06 kg(17%) 확보 → 안전 완주 동일한 주행 속도·경로·거리에서 오직 에너지 관리만으로 결과가 달라진다

## 5.5 경계 조건 처리 전략

표 5-5. 시뮬레이터 경계 조건 처리

| 조건 | 발생 시점 | 처리 방법 |
| --- | --- | --- |
| SOC < 0.30 | D 시나리오 후반 | FC 출력 강제 증가 → Z6 모드 (배터리 보호 우선) |
| SOC > 0.90 | 시나리오 A/C 가끔 | FC 출력 강제 감소 → Z7 모드 |
| P_tank < 10 bar | D 시나리오 ≈ 9.5h (규칙) | terminated=True + 종료 시각 기록 |
| T_st > 85°C | 고속 연속 주행 | σ₄ ×5 + 냉각 강제 증가 |

# 6. 강화학습 EMS 설계 (SAC)

## 6.1 상태 공간 s(t) ∈ ℝ¹²

표 6-1. SAC 에이전트 상태 벡터 (12차원)

| idx | 변수 | 물리 의미 | 범위 | 단위 | 정규화 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| s₁ | P_low | DWT 저주파 동력 수요 | [0,82] | kWe | ÷82 |
| s₂ | SOC_bat | 배터리 충전량 | [0.30,0.90] | — | 그대로 |
| s₃ | SOH_fc | FC 건강도 | [0.85,1.00] | — | 그대로 |
| s₄ | SOH_bat | 배터리 건강도 | [0.85,1.00] | — | 그대로 |
| s₅ | m_H₂/m_H₂_0 | 탱크 잔량 비율 | [0,1] | — | 그대로 |
| s₆ | T_st | FC 스택 온도 | [40,90] | °C | (T−65)/25 |
| s₇ | T_bat | 배터리 온도 | [15,50] | °C | (T−30)/20 |
| s₈ | v | 차량 속도 | [0,36] | m/s | ÷36 |
| s₉ | a | 가속도 | [−4,4] | m/s² | ÷4 |
| s₁₀ | λ_mem | 막 수분화 상태 | [4,16] | — | (λ−10)/6 |
| s₁₁ | η_fcs_cur | 현재 FC 시스템 효율 | [0.45,0.67] | — | (η−0.56)/0.11 |
| s₁₂ | t_elapsed/t_total | 시나리오 진행률 | [0,1] | — | 그대로 (장시간 인식) |

## 6.2 행동 공간 a(t) ∈ ℝ¹

a_norm ∈ [−1, 1]   (SAC Actor tanh 출력)

P_fc*(t) = 5.0 + 77.0·(a_norm+1)/2      [kWe]     역정규화   (6.1)

P_fc*(t) ← clip(P_fc*, P_fc*(t−Δt)±4·Δt)          전력 경사 ±4 kW/s 제한   (6.2)

P_bop = BoPModel(P_fc*)                              BoP 자동 계산   (6.3)

P_fc_net = P_fc* − P_bop                             DC 버스 실제 공급   (6.4)

P_bat = P_low − P_fc_net                             배터리 자동 결정   (6.5)

## 6.3 보상 함수 설계

### 6.3.1 주 보상 — 수소 효율 극대화 (핵심)

동일한 주행(속도·경로 완전 고정)에서 수소를 덜 쓰면 최고 보상. 수소 1% 절감 = 주행 거리 1% 증가 (수학적 동치).

R_H₂ = −100.0 · ṁ_H₂(t) · Δt / m_H₂_0   (6.6)

### 6.3.2 FC 최대 효율점 운전 인센티브 (Sery & Leduc η_max=66.8%)

R_fc = 8.0 · max(0, η_fcs(P_fc) − 0.60)   (6.7)

### 6.3.3 압축기 과소비 패널티 (9.1 kWe 실험 근거)

R_BoP = −3.0 · max(0, P_eComp − P_eComp_opt)      P_eComp_opt=0.5 kWe   (6.8)

### 6.3.4 SOH 열화 패널티

R_deg = −350.0·|ΔSOH_fc| − 200.0·|ΔSOH_bat|   (6.9)

### 6.3.5 SOC 추적 패널티

R_SOC = −50.0·(SOC_bat − 0.60)²   (6.10)

### 6.3.6 구속 조건 위반 패널티

R_con = −1000·max(0,0.30−SOC)² − 1000·max(0,SOC−0.90)²   (6.11)

− 500·max(0,|dP_fc/dt|−4.0)² − 200·max(0,T_st−85)²

### 6.3.7 총 보상

R(t) = R_H₂ + R_fc + R_BoP + R_deg + R_SOC + R_con   (6.12)

## 6.4 SAC 하이퍼파라미터

표 6-2. SAC 학습 파라미터

| 파라미터 | 권장값 | 설명 |
| --- | --- | --- |
| Actor 학습률 | 3×10⁻⁴ | Adam |
| Critic 학습률 | 3×10⁻⁴ | 두 Q-네트워크 동일 |
| 온도 α | 자동 튜닝 | 목표 엔트로피 H̄=−1 |
| 할인 계수 γ | 0.99 | 장기 수소 절감 |
| τ (소프트 타깃) | 0.005 |  |
| 리플레이 버퍼 | 1,000,000 | 오프-정책 |
| 배치 크기 | 256 |  |
| 은닉층 | [256,256,128] | Actor·Critic |
| 활성화 | ReLU |  |
| 행동 압축 | tanh + 역정규화 |  |
| 학습 에피소드 | 2,000/시나리오 | 시내/고속 독립 |
| 제어 주기 Δt | 0.1 s | 10 Hz |

# 7. 병렬 비교 플랫폼 설계

## 7.1 8 인스턴스 동시 실행 구조

표 7-1. 8 시뮬레이션 인스턴스

| ID | 시나리오 | EMS | 사이클 | 시간 | 탱크 위험 | 핵심 측정값 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A-R | 시내 5h | 규칙 기반 | UDDS | 5h | 없음 | km/kg H₂, SOH, SOC |
| A-S | 시내 5h | SAC | UDDS | 5h | 없음 | A-R 대비 개선율 |
| B-R | 고속 5h | 규칙 기반 | HWFET | 5h | 없음 | km/kg H₂, SOH, BoP |
| B-S | 고속 5h | SAC | HWFET | 5h | 없음 | B-R 대비 개선율 |
| C-R | 시내 10h | 규칙 기반 | UDDS | 10h | 없음 | 장시간 SOH 열화 |
| C-S | 시내 10h | SAC | UDDS | 10h | 없음 | C-R 대비 개선율 |
| D-R | 고속 10h | 규칙 기반 | HWFET | 10h | ⚠ 위험 | 10h 완주 여부 |
| D-S | 고속 10h | SAC | HWFET | 10h | 목표 | 10h 완주 확인 |

공유 설정 (모든 8개 인스턴스 동일) 초기 조건: SOC₀=0.60, SOH₀=1.0, m_H₂_0=6.33 kg, T_amb=23°C, T_st₀=70°C 물리 모델: 완전 동일한 복사본 (독립 인스턴스) DWT 전처리: 동일 모듈 공유 (P_low, P_high 분해 결과 동일) 출력 형식: 28컬럼 CSV (인스턴스별 독립 파일) + comparison_report.csv

## 7.2 성능 비교 지표

표 7-2. 비교 평가 지표 (Sery & Leduc 실험 기준선 포함)

| 지표 | 계산 방법 | 단위 | 기준선 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 주행 거리 (주) | D = ∫v dt / M_H₂ | km/kg H₂ | 시내 149.3 / 고속 138.9 | 핵심 비교 지표 |
| 수소 소비량 | M_H₂ = ∫ṁ_H₂ dt | kg | 시나리오별 | 1회 충전 기준 |
| 효율 개선율 | (D_SAC−D_rule)/D_rule×100 | % | > 5% | 성공 기준 |
| FC 평균 효율 | η̄_fcs = P_fcs_net/P_stack | % | 48~63% | Sery & Leduc 측정 범위 |
| D시나리오 완주 | 탱크 고갈 전 10h 완주 | bool | — | SAC 가치 입증 |
| FC SOH 잔존 | SOH_fc 종료값 | — | 참조 | 장시간 열화 |
| 압축기 평균 소비 | mean(P_eComp) | kWe | 2.5~3% | BoP 최적화 |
| 공전 소비 (시내) | 정차 구간 H₂ | g/h | 12.4 g/h | Sery & Leduc |

# 8. 소프트웨어 아키텍처

## 8.1 파일 구조

표 8-1. 소프트웨어 모듈 구성

| 모듈 | 파일 | 역할 및 인터페이스 |
| --- | --- | --- |
| DrivingCycleLoader | cycle_loader.py | wltp 패키지/EPA URL/마르코프 → np.ndarray v(t) |
| H2TankModel | h2_tank.py | Abel-Noble+GS_tank=70 W/K ¦ 출력: P_tank, m_H₂, T_tank |
| PEMFCModel | pemfc_model.py | 2D 룩업 η_max=66.8% ¦ 수식 (3.5)~(3.14) |
| BoPModel | bop_model.py | 압축기+팬+펌프+12V ¦ 그림 9 룩업 테이블 |
| DCBusModel | dc_bus.py | 에너지 균형 수식 (3.18) ¦ V_bus 안정화 |
| BatteryModel | battery.py | 2RC-ECM ¦ 최대 방전39kWe/회생35kWe (BAB130) |
| SupercapacitorModel | sc_model.py | 22F/370V ¦ DWT 자동 할당 |
| InverterModel | inverter.py | η_inv 룩업 테이블 ¦ 수식 (3.28) |
| PMSMModel | motor.py | d-q 모델 수식 (3.29)~(3.32) + 효율 맵 |
| DrivetrainModel | drivetrain.py | Sery & Leduc 로드로드 수식 (3.33)~(3.35) |
| RegenerativeBraking | regen_brake.py | 최대 35 kWe 상한 (BAB130) ¦ 수식 (3.36) |
| ThermalManagement | thermal.py | 스택/배터리 독립 냉각 루프 |
| DWTDecomposer | dwt.py | db4, J=3, 100Hz ¦ P_low+P_high |
| RuleBasedEMS | rule_ems.py | Z0~Z6 존 제어 |
| FCHEVEnv (Gym) | env.py | 12차원 상태, 1차원 행동, 수식 (6.1)~(6.12) |
| SACAgent | sac_agent.py | stable-baselines3 SAC |
| ScenarioConfig | scenario_configs.py | 4개 시나리오 설정 딕셔너리 |
| ParallelRunner | runner.py | 8 인스턴스 병렬 실행 |
| Validator | validator.py | Sery & Leduc 기준선 검증 |
| MainPipeline | fchev_pipeline.py | 단일 진입점 — 이 파일 하나만 실행 |

## 8.2 출력 CSV 컬럼 (28개)

표 8-2. 시뮬레이션 출력 컬럼 전체 목록

| 컬럼명 | 단위 | 출처 | 설명 |
| --- | --- | --- | --- |
| t | s | 공통 | 시뮬레이션 시각 |
| v_ms, v_kmh | m/s, km/h | 차량 동역학 | 차량 속도 (고정 입력) |
| a | m/s² | 차량 동역학 | 가속도 |
| P_req_kW | kW | 동역학 | 총 요구 동력 |
| P_low_kW | kW | DWT | 저주파 성분 → EMS 입력 |
| P_high_kW | kW | DWT | 고주파 성분 → SC |
| P_fc_kW | kW | FC | FC 출력 기준값 P_fc* |
| P_fcs_net_kW | kW | BoP | FC 순출력 (BoP 차감) |
| P_bat_kW | kW | 배터리 | 배터리 출력 (음=충전) |
| P_sc_kW | kW | SC | SC 출력 |
| P_comp_kW | kW | BoP | 압축기 소비 |
| P_fans_kW | kW | BoP | 팬 소비 |
| P_coolpump_kW | kW | BoP | 냉각수 펌프 소비 |
| m_H2_gs | g/s | FC | 수소 유량 ṁ_H₂ |
| M_H2_kg | kg | FC | 누적 수소 소비 |
| SOC_bat | — | 배터리 | 배터리 잔존 충전량 |
| SOH_fc | — | FC | FC 건강도 |
| SOH_bat | — | 배터리 | 배터리 건강도 |
| T_st_C | °C | TMS | 스택 온도 |
| T_bat_C | °C | TMS | 배터리 온도 |
| eta_fcs | — | FC | FC 시스템 효율 |
| dPfc_dt | kW/s | EMS | FC 전력 구배 |
| lambda_mem | — | FC | 막 수분화 |
| P_tank_bar | bar | 탱크 | 탱크 압력 |
| distance_km | km | 공통 | 누적 주행 거리 |
| P_regen_kW | kW | 회생 | 회생 제동 전력 |
| ems_zone | — | 규칙 | 활성 존 (규칙 전용) |
| action_norm, reward | — | SAC | 행동값·보상 (SAC 전용) |

## 8.3 실행 방법

pip install numpy pandas scipy PyWavelets stable-baselines3 gymnasium wltp requests tqdm CoolProp

python fchev_pipeline.py

파이프라인 자동 실행 순서: 패키지 확인 → 주행 사이클 로드 → 물리 모델 초기화 → 규칙 기반 시뮬레이션 (4개 시나리오) → 검증 (Sery & Leduc 기준선) → SAC 학습 (시나리오별 2,000 에피소드) → SAC 평가 → 8개 결과 비교 보고서 자동 생성.

# 9. 구현 로드맵 및 성공 기준

표 9-1. 구현 마일스톤

| 단계 | 기간 | 산출물 | 검증 기준 |
| --- | --- | --- | --- |
| M1 | 1~2주 | H₂ 탱크 + FC + BoP (Sery & Leduc) | η@10kWe=66.8±2% ¦ 수식 (3.1)~(3.17) 단위 테스트 |
| M2 | 2~3주 | 배터리 + SC + DC 버스 | V_bat 오차<2% ¦ 에너지 균형 검증 |
| M3 | 3~4주 | 인버터 + PMSM + 기어박스 + 차량 동역학 | UDDS P_req 재현 오차<3% |
| M4 | 4~5주 | TMS + 회생 제동 + DWT | 회생 상한 35kWe ¦ P_low+P_high=P_req 오차<0.1% |
| M5 | 5~6주 | 규칙 기반 EMS + Gym + 4개 시나리오 | UDDS 0.67±0.05 kg/100km 재현 |
| M6 | 6~8주 | SAC 학습 (각 시나리오 2,000 에피소드) | 4개 시나리오 수렴 확인 |
| M7 | 8~9주 | 8 인스턴스 병렬 실행 + 보고서 | 4×2 비교표 자동 생성 |
| M8 | 9~10주 | 파라미터 최적화 + 문서 | D시나리오 10h 완주 여부 확인 |

표 9-2. 성공 기준 (Definition of Done)

| # | 기준 | 측정 방법 | 목표값 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | FC 효율 맵 실험값 재현 | FC cycle 시뮬레이션 | η@10kWe = 66.8 ± 2% |
| 2 | UDDS 수소 소비 재현 | 규칙 기반 시뮬레이션 | 0.67 ± 0.05 kg/100km |
| 3 | HWFET 수소 소비 재현 | 규칙 기반 시뮬레이션 | 0.72 ± 0.05 kg/100km |
| 4 | 공전 수소 소비 검증 | 정차 구간 분석 | 12.4 ± 2.0 g/h |
| 5 | 에너지 균형 오차 | 매 스텝 검증 | ¦오차¦ < 0.5 kW |
| 6 | SAC 개선율 | 4개 시나리오 모두 | > 5% (km/kg H₂) |
| 7 | 시나리오 D 10h 완주 | 탱크 고갈 전 완주 | SAC: 완주 / 규칙: 한계 예상 |
| 8 | 출력 CSV + 비교 보고서 | 파이프라인 실행 | 28컬럼 × 8개 + 요약 |
| 9 | 주행 속도·경로 불변 | 코드 리뷰 | v(t) 완전 고정 확인 |

# 부록 A. 논문 실험 수치 원본 참조표

출처 전체: Sery & Leduc (2022), Int. J. Engine Research, 23(5), pp.709–720

표 A-1. Sery & Leduc 핵심 실험 수치

| 항목 | 수치 | 단위 | 논문 위치 |
| --- | --- | --- | --- |
| 스택 정격 출력 | 94 | kWe | 실험 측정 |
| 시스템 정격 출력 | 82 | kWe | 실험 측정 |
| 최대 시스템 효율 | 66.8 | % | 그림 8 |
| 최대 스택 효율 | 67.5 | % | 그림 8 |
| 최대 효율 발생 출력 | 8~10 | kWe | 그림 8 |
| 정격 시스템 효율 | 48.0 | % | 그림 8 |
| 압축기 최대 | 9.1 | kWe | 그림 9 |
| 냉각 팬 최대 | 1.8 | kWe | 그림 9 |
| 냉각수 펌프 최대 | 0.6 | kWe | 그림 9 |
| 12V LDC 평균 | 273 | W | 그림 14 |
| FC 과도 응답 0→90kWe | 760 | ms | BAB130 |
| 배터리 최대 방전 | 39 | kWe | BAB130 |
| 배터리 최대 회생 흡수 | 35 | kWe | BAB130 |
| GS_tank | 70 | W/K | 그림 4 |
| 공전 수소 소비 | 12.4 | g/h | 그림 14 |
| FTP-75 (UDDS) 소비 | 0.67 | kg/100km | 그림 17 |
| HWFET 소비 | 0.72 | kg/100km | 그림 17 |
| WLTC @23°C | 0.92 | kg/100km | 그림 17 |
| WLTC @10°C | 1.11 | kg/100km | 그림 17 |
| 10°C vs 23°C 증가 | 21 | % | 본문 |
| 차량 질량 | 2,057 | kg | Table 2 |
| 로드로드 a | 178.7 | N | Table 2 |
| 로드로드 b | 0.919 | N/(km/h) | Table 2 |
| 로드로드 c | 0.04037 | N/(km/h)² | Table 2 |
| 수소 탱크 | 3×52.2 L @700 bar | — | Figure 1 |
| 수소 충전량 | 6.33 | kg | 논문 명시 |
| 배터리 | 1.56 kWh, 240V, 6.5Ah | — | Figure 1 |
| N_cell | 440 | 개 | 수식 (1) |

# 부록 B. 시나리오별 수소 소비 계산

표 B-1. 4개 시나리오 수소 소비 상세 (규칙 기반 vs SAC 목표)

| ID | 사이클 | 시간 | EMS | 거리 | 총 H₂ | 탱크 잔량 | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| A | UDDS | 5h | 규칙 | ~322km | 2.16kg | 4.17kg(66%) | 충분 |
| A | UDDS | 5h | SAC 목표 | ~322km | ~2.05kg | ~4.28kg | 목표 |
| B | HWFET | 5h | 규칙 | ~380km | 2.74kg | 3.59kg(57%) | 충분 |
| B | HWFET | 5h | SAC 목표 | ~380km | ~2.60kg | ~3.73kg | 목표 |
| C | UDDS | 10h | 규칙 | ~640km | 4.29kg | 2.04kg(32%) | 충분 |
| C | UDDS | 10h | SAC 목표 | ~640km | ~4.06kg | ~2.27kg | 목표 |
| D | HWFET | 10h | 규칙 | ~776km | 5.59kg | 0.74kg(12%) | ⚠️ 위험 |
| D | HWFET | 10h | SAC 목표 | ~776km | ~5.27kg | ~1.06kg(17%) | ✅ 완주 목표 |

# 부록 C. 전체 물리 수식 참조표

표 C-1. 본 PRD 수록 수식 전체 목록

| 번호 | 모듈 | 수식 | 주요 파라미터 |
| --- | --- | --- | --- |
| (3.1) | H₂ 탱크 | P=ρRT/(1−b·ρ) Abel-Noble | b=2.661×10⁻⁵ |
| (3.3) | H₂ 탱크 | m·c_v·dT/dt=ṁ·(c_p−c_v)·T+GS·(T₁−T) | GS=70 W/K |
| (3.5) | PEMFC | V_cell=E_N−V_act−V_ohm−V_conc | N_cell=440 |
| (3.10) | PEMFC | ṁ_H₂=I·N·M_H₂/(n·F·η_F) | η_F=0.98 |
| (3.12) | PEMFC 열 | C_th·dT_st/dt=Q̇_gen−Q̇_cool | C_th=3200 J/K |
| (3.14) | PEMFC SOH | dSOH/dt=−(σ₁¦dP/dt¦²+σ₂+σ₃+σ₄) | σ₁=1.8×10⁻¹⁶ |
| (3.15) | 압축기 | P_comp=ṁ_air·c_p·T/η·[(P_c/P_a)^0.286−1] | η=0.70 |
| (3.17) | FC 순출력 | P_fcs_net=P_st·η_dc−P_comp−P_fans−P_pump−P_12V | η_dc=0.97 |
| (3.18) | DC 버스 | P_fcs+P_bat+P_sc=P_inv+P_BOP+P_aux | P_aux=1.5 kW |
| (3.19) | 배터리 | V_bat=V_oc−I·R_0−V_R1−V_R2 (2RC) | R_0=0.10Ω |
| (3.23) | 배터리 SOH | dSOH/dt=−k_cyc·¦I¦·f_stress−k_cal·... | k_cyc=9.6×10⁻⁶ |
| (3.26) | SC | V_sc=Q_sc/C_sc−I·R_ESR | C=22F |
| (3.28) | 인버터 | P_loss=f_sw·E_sw·I+3I²·R/2 | f_sw=10kHz |
| (3.29) | PMSM | v_d=R_s·i_d+L_d·di_d/dt−ω·L_q·i_q | R_s=0.012Ω |
| (3.31) | PMSM | T_em=(3/2)·p·[ψ·i_q+(L_d−L_q)·i_d·i_q] | p=4 |
| (3.33) | 차량 | F_rl=a+b·v+c·v² | a=178.7N |
| (3.36) | 회생 | P_regen=min(f·¦F¦·v·η,35kWe) | f_max=0.70 |
| (6.1) | 행동 | P_fc*=5+77·(a+1)/2 [kWe] | [5,82] kWe |
| (6.12) | 보상 | R=R_H₂+R_fc+R_BoP+R_deg+R_SOC+R_con | w₁=100 |